Návod k použití na váhu DR-500

Váživost: 500 g

Rozlišení:  0,1 g

Váha se spojeným tlačítkem na 4 funkce: pravá strana tlačítka zero/tare a levá strana mode/cal. (zmáčkněte vždy levou nebo pravou stranu tlačítka podle vámi vybrané funkce)

Funkce On/Off (zapínání a vypínání):  Položte váhu na rovnou a stabilní podložku. Zmáčkněte tlačítko On/Off, vyčkejte dokud se nezobrazí „0.0“ a „o“ (levý dolní roh displeje), což znamená, že se váha ustálila. Nyní můžete položit vážený předmět na váhu, jakmile se zobrazí „ô“ v levém horním rohu displeje, předmět je zvážený.

Funkce Tare: Zapněte váhu. Umístěte vážící misku (kryt na váhu) na vážící plochu, stiskněte tlačítko Tare a vyčkejte, dokud se nezobrazí „0.0“. Pak vložte předměty, které chcete zvážit. Pro zrušení funkce Tare stiskněte znovu tlačítko Tare.

Návrat na nulu

Po vážení, pokud displej neukazuje „0“, stiskněte tlačítko Zero/Tare a displej se vynuluje na „0.0“. 

Změna vážících jednotek: Stiskněte tlačítko Cal/Mode ke změně vážících jednotek. Váha váží ve 4 jednotkách: gramy, grainy unce a pennyweight (anglická měrná jednotka).

Kalibrace: Vypněte váhu. Stiskněte tlačítko „Cal/Mode“ a zároveň zapněte váhu tlačítkem „On/Off“. Tlačítko „Cal/Mode“ přidržte, dokud se neobjeví na displeji nápis „Cal“ a zmáčkněte tlačítko „Cal“ znovu, dokud na displeji svítí nápis „Cal“. Jakmile se nápis změní na „100,0“, umístěte kalibrační závaží 100 g na vážící plochu. Nápis „Pass“, který se vzápětí objeví na displeji, znamená, že kalibrace je dokončena. Odeberte závaží a stiskněte tlačítko On/Off  k vypnutí váhy. 

Provozní podmínky:

1.  Váhu nepřetěžujte.

2.  Optimální pracovní teplota váhy je  10-30°C

3.  Váhu skladujte v čistém prostředí. Prach, špína, vlhkost, vibrace, průvan nebo blízkost         

     váhy u elektrických spotřebičů může způsobit poškození váhy (ovlivňují přesnost a 

    spolehlivost vážení).

       4.  Zacházejte s váhou opatrně a šetrně. Vážený materiál pokládejte na váhu pozvolna a

           jen na vážící misku. Přestože tato váha je vysoce odolná, hrubé zacházení s ní může

            způsobit zničení vnitřního a velmi citlivého senzoru.

5. Eliminujte třesení s váhou, její pády na zem a další nevhodné zacházení. Váha je

      přesný a precizní přístroj, proto se s ní musí zacházet šetrně.

6.    Váhu používejte na stabilním a nevibrujícím povrchu.

Signální hlášení:

LO –     Vybitá baterie = vyměnit baterii

OuEr – Váha je přetížena, ihned odstraňte vážený předmět

UnST – Váha nestojí na stabilní podložce (nestabilní).

OutZ -  Váha se nedá vynulovat = nakalibrujte ji.

Cal –  Vstup do kalibrace

Pass – Kalibrace dokončena

Fail – Postavte váhu na rovný a stabilní povrch a nakalibrujte.

Auto – Off  - Váha se automaticky vypíná po 30 sekundách neaktivity, aby šetřila baterii.  

